Android 專案說明文件

目前有三種版本的專案，分別為下列三者

- MTU_SIZE: 單導極架構，透過跟slave交換MTU_size，就可以接收slave傳輸的大封包。

- Connect: 三導極架構(master會依序連線在斷線)，並且有簡單同步功能(同步功能還要修改)。

- Three_connect: 三導極架構(依序連線在斷線)，可以接收大封包(不穩定，無法執行太久)。

補充:

下面連結為我們原始參考的sample code:

https://android.googlesource.com/platform/development/+/cefd49aae65dc85161d08419494071d74ffb982f/samples/BluetoothLeGatt/

這三份專案程式都是依據這份code去修改的，此外在程式內看到ECG.java與Graph.java的這兩個內容可以不必去理會它，因為這是早期做專題時，撰寫的繪圖功能，如果要使用繪圖功能要再修改。

- 共通程式碼說明

以下將介紹三個專案中程式碼差不多的部分。

- 介面程式說明

1.一開始手機畫面為listitem_device.xml，在這個介面會搜尋附近是否有可以連接的裝置，並將其顯示出來，由使用者選擇是否要連接。

2.確認自己要連接的裝置並點選後，介面變更為gatt_services_characteristic.xml，在這個畫面可以看到裝置是否有正確連線，如正確應會顯示該裝置的MAC位置，以及該裝置提供的SERVICE，目前我們使用的SERVICE名稱為”12345”，裡面包了5個GATT table的characteristic。

- 手機選單說明:

1.menu_main.xml為一開始listitem_device.xml介面右上角的按鈕，按鈕為scan時，按下去即會開始搜尋附近的裝置。按鈕為stop時，按下去即會停止搜尋附近的裝置。

2.gatt_services.xml為gatt_services_characteristic.xml介面右上角的按鈕，按鈕為disconnect時，按下去會跟已連線裝置中斷連線。按鈕為connect時，按下去就會連接目前顯示位置的裝置。

- 參數說明:

1.string.xml為我們程式內所會用到的字串名稱，原始的名稱都放在這裡。

2.SampleGattAttributes.java為命名service與characteristic的UUID，我們可以將對應的UUID以字串的方式命名並存取它(簡化UUID的字串長度)，使其在手機端顯示的為其名稱。

- 主程式說明:

(注意: 有關繪圖程式碼的變數註解可不用理會，因為繪圖的function只針對單導極且傳輸20 bytes短封包的notification傳輸架構，無法用在三導極的傳輸架構)

1. DeviceScanActivity.java功能為掃描附近slave裝置，可以將其與介面listitem_device.xml來一起看可以較好理解。

2. DeviceControlActivity.java主要功能可以寫在這支骨幹程式，跟slave裝置連線後開始執行如同步、資料傳輸等功能，可以將其與介面gatt_services_characteristic.xml一起看可以較好理解。

3. BluetoothLeService.java主要是處理跟點選介面無關的程式，可以視為背景程式的一種，主要負責處理DeviceScanActivity.java和DeviceControlActivity.java內某些與介面無關的內容。

JAVA程式碼說明

- DeviceScanActivity.java

private static final int REQUEST_ENABLE_BT = 1

//確認藍芽系統可以開啟

private static final long SCAN_PERIOD = 10000;

//掃描一次為10秒

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {……}

//確定手機是否可以支援藍芽系統

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {……}

//在有無掃描時，介面鍵為Scan和Stop各自判斷的功能

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {……}

//介面鍵為Scan和Stop各自運作的功能

protected void onResume(){……}

//確定手機藍芽系統是否有開啟

protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {……}

//使用者不開啟藍芽系統的情況

protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) {……}

//掃描後如果有找到裝置，將其列出的情況，並且判定當有觸控裝置選單後其將從listitem_device.xml介面轉換到gatt_services_characteristic.xml介面，並且由主程式DeviceScanActivity.java跳入DeviceControlActivity.java

private void scanLeDevice(final boolean enable) {……}

//掃描情況的判斷

private class LeDeviceListAdapter extends BaseAdapter {……}

//掃描時找到裝置增加，裝置不見就消失的判定

(2)DeviceControlActivity.java

private final ServiceConnection mServiceConnection = new ServiceConnection(){……}

//確認手機與裝置的連接狀態

private final BroadcastReceiver mGattUpdateReceiver = new BroadcastReceiver(){……}

//決定手機與裝置是否要連線，確認底層SERVICE是否建立，判定是否有資料傳遞或接收

public final ExpandableListView.OnChildClickListener servicesListClickListner =
new ExpandableListView.OnChildClickListener(){……}

//列出裝置的SERVICE，並且確認通道特性為何(READ、NOTIFY)

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {……}

//介面畫面的顯示

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {……}

//在有無連線時，介面鍵為Connect和Disconnect各自判斷的功能

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {……}

//介面鍵為Connect和Disconnect各自運作的功能

private void displayData(String data) {……}

//有資料傳遞接收時，在畫面顯示

private void displayGattServices(List<BluetoothGattService> gattServices) {……}

//顯示裝置的各個SERVICE與CHARCTERISTIC

(3)BluetoothLeService.java

private final BluetoothGattCallback mGattCallback = new BluetoothGattCallback(){……}

//用來判定SERVICE與CHARACTERISTIC的動作狀態

private void broadcastUpdate(final String action) {……}

//判斷是否又有新的資料傳進來

private void broadcastUpdate(final String action,final BluetoothGattCharacteristic characteristic) {……}

//判斷各個charcteristic要執行的情況

2.-------else if (!UUID_HEART_RATE_MEASUREMENT.equals(characteristic.getUuid())){……}

//代表點下去是非characteristic4的資料顯示

3.-------else if (UUID_HEART_RATE_MEASUREMENT.equals(characteristic.getUuid())){……}

//代表點下去是characteristic4的資料顯示

public boolean initialize(){……}

//低功號藍芽可以使用

public boolean connect(final String address) {……}

//根據給定的位置來連接情況

- 專案功能說明

- MTU_SIZE

此專案的master可以跟slave交換MTU大小。在DeviceControlActivity.java內有一個timer計時器，當它數到三秒時就會自動呼叫BluetoothLeService.java內交換MTU大小的相關function.

- DeviceControlActivity.java

Timer要在onCreate內呼叫才可執行

交換MTU大小的function為callMTU()，此function是寫在BluetoothLeService.java內。

- BluetoothLeService.java

因為我們需要一次傳送248 bytes的資料，因此MTU_size須設定為251 bytes。MTU_size設定值公式為傳送的資料大小 + 3 bytes notification header。

callMTU()的callback function為onMtuChange()，onMtuChange() 的input參數為固定的如下所示，function內可以讓使用者顯示一些log訊息。

下圖為callMTU()的程式碼位於BluetoothLeService.java。

starttonotify()的部分是為了將characteristic4的部分從read狀態修正為notify的狀態，因為原本只接收read response改為接收notification，如此一來其才可以一直持續的接收notification封包的資料。

- 手機顯示結果

- Connect

這個部份是我為了DEMO時可以展現三個導極依序連接與斷線，與三個導極的時間同步。我在DeviceScanActivity.java的部分用check_number方式判斷目前要連接哪一個裝置。在DeviceControlActivity.java內加入兩個timer計時器，一個做每三秒的時間同步，一個做每十秒斷線換下一個裝置的時間計時。

(1)DeviceScanActivity.java

利用threeDeviceconnect1、2、3這三個function把slave三個裝置的MAC位置寫死，此function可判斷是不是我們欲連線的slave裝置。

(2)DeviceControlActivity.java

這兩個timer要呼叫在onCreate內才可執行

每三秒做一次時間同步，而時間資料會寫到slave的characteristic2。

每十秒的計時結束後，就跟slave斷掉連線，並回到DeviceScanActivity.java內去連接下一個裝置。

(3)手機顯示結果

這兩張圖為側錄兩個不同裝置的時間傳送資料顯示結果(由於時間資料的大小跟以前不同，因此同步還需要配合slave程式修改)。

- Three_connect

其實此部分可以看成MTU_SIZE與connect的兩個專案功能的整合，但是尚未完成，且沒有時間同步。在這份檔案內我實際做的情況為在DeviceScanActivity.java的部分用check_number方式判斷該連接哪一個裝置。在DeviceControlActivity.java內加入兩個timer計時器，一個是連接後數三秒做callMTU()大小的變化，即可一直接收資料，另一個做每十秒斷線換下一個裝置的時間計時。所以內容大致上與前兩個一樣。

手機顯示結果

此為兩個不同裝置，斷線連線接收資料的結果，其問題會在再次連接回到第一個裝置時，就會斷線或無法接收新的資料。

注意事項:

此三份專案除了CONNECT專案是使用API18外，另外兩個專案都是使用API21的情況，這是因為有用requestMTU的內建函式，所以要到API21方可支援。不同的API差異只在下面檔案內的修改即可。

AndroidManifest.xml

如果有修正API大小只要修改

這兩個數字內的數值即可。